连云港市住房和城乡建设局

关于进一步加强全市预拌混凝土

质量管理工作的通知

（征求意见稿）

各县（区）、功能板块住建（规建）局，各有关单位：

为切实提升我市预拌混凝土质量，贯彻落实省发展改革委等十六部门《关于促进砂石行业健康有序发展实施方案》（苏发改价格发〔2023〕1451号）、连云港市住建局《关于进一步推进住宅工程质量信息公示工作的通知》（连建质安〔2023〕350号）和《关于试行“连云港市混凝土和砂浆生产管理信息归集系统”的通知》（连建质安函〔2024〕141号）等文件精神，全力保障我市住房城乡建设高质量发展，现就进一步加强全市预拌混凝土质量管理工作通知如下：

一、落实工程参建各方质量责任

（一）建设单位承担工程质量首要责任。建设单位应严格按照混凝土结构有关规范标准，确定合理施工工期，不得随意压缩工期。牵头组织工程参建各方对预拌混凝土检验及施工过程质量进行全面管理和控制，确保工程质量和结构安全。认真执行检测综合报告制度，组织监理、施工单位和工程质量检测机构做好预拌混凝土进场质量检测。住宅工程建设单位应扎实开展住宅工程质量信息公示，及时公示项目使用的预拌混凝土的生产单位、规格（型号）和进场验收结论。

- （二）施工单位承担现场施工质量责任。施工单位要落实工程质量主体责任，强化施工过程质量管理，使用有建筑业企业资质预拌混凝土生产企业生产的预拌混凝土。对于预拌混凝土在工程设计上有特殊要求的，施工单位应在采购合同中明确要求预拌混凝土生产企业提供相应指标的配合比报告、检测报告。要对进入施工现场的预拌混凝土进行检查和交货检验，核查混凝土运输单中的工程名称、施工部位、强度等级（防水等级）、发货时间以及所用的砂、石子等生产原材料的相关信息，未经检验或检验不符合要求的预拌混凝土不得使用。

（三）监理单位承担现场施工质量监理责任。监理单位要认真履行见证取样送检职责，严格按照见证取样送检制度的要求对预拌混凝土试件的取样、制作、养护、送检进行全过程见证和确认。对施工单位实施的场内运输、浇筑等施工过程进行监理，做好旁站和平行检验工作。对混凝土养护、拆模等重要环节进行巡视，并可结合到场预拌混凝土的质量情况，对预拌混凝土生产过程延伸监理，对使用不合格砂、石子等生产原材料、不按配合比生产等行为须及时纠正、制止。对施工过程中发现施工单位任意加水、试件制作造假或者使用预拌混凝土生产企业提供的试件代替现场制作试件的，须及时报告建设单位和建设主管部门。

（四）生产企业承担生产质量控制责任。预拌混凝土生产企业应采购符合质量标准的原材料，加强原材料进场检验，强化配合比管理，严格生产控制，严格出厂检验，加强运输管控，不得代做代养护应由施工单位取样制作、养护的混凝土试块。在我市开展业务的预拌混凝土生产企业应积极接入连云港市混凝土和砂浆生产管理信息归集系统，实时上传供货合同、供货施工项目、砂石原材料、检验报告等信息，实现混凝土及砂浆从生产端到使用端全过程质量可追溯，质量可控制。

（五）工程质量检测机构承担质量检测责任。工程质量检测机构要严格按照相关标准、有关规定，认真履行检测样品见证取样送检制度，认真核对检测委托单信息，严格按照标准和操作规程进行检测。对标识不符合要求及预拌混凝土生产企业代做代养的混凝土试块不得收样，同时应将检测过程中发现的违法违规行为和不合格检测结果按规定及时报送建设主管部门。严禁违规检测，严禁出具虚假检测报告。

二、加强预拌混凝土生产使用过程质量控制

（一）加强原材料质量管理。预拌混凝土生产企业须建立健全原材料采购管理制度，原材料进场时要做好进货台账（包括材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、进货日期、质量证明书编号、样品编号等主要信息），并按照有关标准规范要求进行自检及第三方检测，检验合格后方可使用。支持废石尾矿综合利用，严禁违规使用海砂，杜绝无建设用砂规范依据及未经验证的尾矿砂进入混凝土生产环节。建立不合格原材料退货台账、原材料使用及产品管理台账，加强出厂混凝土与原材料使用情况的对应管理，确保记录可追溯。合理规划料仓布置，料仓场内地面应硬化平整并及时清扫。不同型号原材料应有挡墙挡板且在显著位置设立标识牌，注明原材料品类、产地等重要信息，原材料不得混堆。

（二）强化混凝土企业试验室管理。加强仪器设备的管理，对主要仪器设备进行一机一档管理，建立仪器设备周期检定/校准计划，对仪器设备按周期进行检定/校准。配备满足企业试验室试验要求的试验人员，企业技术负责人应具有高级职称或一级注册建造师执业资格，试验室主任应具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格、试验室主任证书，试验员应不少于4人且具有试验员证书，技术负责人、试验室主任、试验员要一人一档建立个人技术档案，档案信息齐全。重视混凝土配合比设计和试配工作，生产配合比必须做到与配合比通知单、调整通知单及产品合格证配合比相符，严禁随意调整配合比，确因工程实际需要调整配合比的，配合比调整应做到记录可追溯。定期进行配合比第三方验证，在更换主要生产原材料时，须及时进行配合比设计及第三方验证。做好混凝土开盘鉴定，记录信息要齐全，要根据混凝土性质，结合工程实际情况做好现场技术交底并记录。

（三）做好预拌混凝土出厂检验管理。应建立完善的出厂检验台账，台账应至少包括品种等级规格、生产线号、样品编号、车号、累计方量、工程名称及使用部位（同一组试件对应两个及以上工程及部位的，必须分别注明）、取样时间、检验日期、检验报告编号、检验结果等主要信息。出厂检验的混凝土强度试件应有在终凝前刻制的制作日期、部位、强度等级等标识，编号连续、唯一。完善交货检验资料管理，及时提供混凝土配合比通知单、氯离子含量检测报告、混凝土质量合格证等文件，向使用单位提供的混凝土配合比通知单须与实际生产配合比一致，禁止提供阴阳配合比通知单。

（四）做好预拌混凝土运送过程管理。预拌混凝土从搅拌机卸入搅拌运输车至卸料的运输时间不宜大于90分钟，如需延长运送时间，应采取相应技术措施，并通过实验验证。混凝土运输过程中严禁加水、严禁超限超载车辆上路运输。鼓励预拌混凝土生产企业对混凝土现场施工过程进行监督，对施工单位随意加水、试件制作造假、违反操作规程浇筑施工等行为拍摄影像资料，并向建设单位和建设主管部门报告。

（五）规范混凝土施工过程管理。在混凝土浇筑前，应采取措施对润泵砂浆进行收集，严禁将润泵砂浆浇筑到结构实体中。施工过程中，要严格按照有关规范、标准要求进行混凝土浇筑和养护作业，施工单位项目管理人员须在施工现场对混凝土浇筑过程进行检查，严格控制预拌混凝土坍落度，严禁在泵送和浇筑成型过程中加水，如确有需要进行坍落度调整的，须由预拌混凝土生产企业的技术人员在出厂前进行调整，并做好记录，确保混凝土现场施工质量。施工现场应具备混凝土标准试件制作条件，并应设置标准试件养护室或养护箱。同条件试件须在现场实体同部位妥善存放，并与实体同时养护；混凝土标准试件和同条件试件须在现场由施工单位自主完成，严禁混凝土生产企业代办或提供。在混凝土供应期间，施工单位应组织建设单位、监理单位到生产企业进行质量抽查，重点检查原材料使用及配合比计量情况。

三、强化预拌混凝土质量监管

（一）强化规划布局。各县（区）、功能板块住房城乡建设主管部门要加强与自然资源、生态环境、交通、公安、应急等部门的沟通协调，根据辖区内社会经济发展现状、城市建设规模以及建筑业可持续发展需要，进一步完善预拌混凝土企业布点规划，站点布局规划应与原材料来源、市场需求、运距相匹配。

（二）强化监督检查。各县（区）、功能板块住房城乡建设主管部门应加强混凝土的生产、运输和使用等环节的监督管理，全面推进“连云港市混凝土和砂浆生产管理信息归集系统”试行工作，适时开展混凝土原材料质量抽查和混凝土质量巡查，加大对实体结构的检测力度，加强对企业试验室内控能力的延伸监督。工程质量监督机构人员可会同项目建设、施工和监理单位对项目使用预拌商品混凝土质量进行延伸监督。要加强信息公开，及时公布预拌混凝土生产企业检查抽查情况，加大对违法违规企业和个人的曝光力度，保障市场主体的知情权和选择权。

（三）打击违法违规。各县（区）、功能板块住房城乡建设主管部门要加大对各类抽查检查中发现存在严重质量问题、重大安全隐患等违法违规行为的处罚力度。严厉打击无资质生产、销售预拌混凝土行为，对无资质生产、销售预拌混凝土行为，应联合属地政府、生态环境、自然资源、城市管理等部门，依法坚决予以取缔，并向社会曝光。

本通知自发文之日起实施，原《关于加强预拌混凝土质量管理的通知》（连建质安〔2023〕289号）文同步废止。

连云港市住房和城乡建设局

2024年11月21日